OUVRE PORTAIL AUTOMATIQUE A

BATTANT UNIVERSEL B2

- Présentation

L’ouvre portail UNIVERSEL B2 permet à l’usager, par une simple commande, de manoeuvre de façon motorisée son portail domestique et de cette manière de le soulager d’une tache répétitive et fastidieuse.

Modélisation fonctionnelle

Caractéristiques : tension : 220 v ; puissance : 300 W ; sonde thermique ; autobloquant ; temps d’ouverture : 14 s ; masse maxi par vantail : 300 kg ; dimensions : 300x170x150h ; masse du kit : 28 kg.

Mise en place sur le portail le portail. Vérifications à faire :

-	les gonds ou pivots doivent être en bon état et parfaitement graissés

-	aucun frottement au sol et entre les deux vantaux (dilatation mécanique) ;

-	le portail doit être équipé de butées centrales et latérales.

Précaution

Les butées latérales doivent arrêter le portail et non pas le verrouiller. Il faut supprimer les éléments de bascule ainsi que le serrures ou gâche de serrure : le mécanisme est autobloquant.

La centrale électronique

•	Ouvrir le couvercle de l’armoire.

•	Dévisser la carte électronique.

•	Fixer l’armoire àl’aide de 4 chevilles + vis sur le pilier proche d’un des deux opérateurs.

Très important

Les normes de sécurité en vigueur imposant un effort de pincement maximum de 500 N, il sera important de prévoir, lors du réglage de la centrale électronique, une temporisation entre l’ouverture ou la fermeture du premier vantail et le second. Ceci, de manière à ne pas avoir la fermeture ou l’ouverture simultanée des deux vantaux, qui pourrait provoquer un dépassement de cette norme.

Nomenclature :

| 22 | 1 | Roue | C35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | Roue | CuSn8P |  |
| 20 | 2 | Came | E335 |  |
| 19 | 1 | Anneau élastique | C22 |  |
| 18 | 1 | Anneau élastique | C22 |  |
| 17 | 1 | Ressort | C60 |  |
| 16 | 1 | Axe poete came | E335 |  |
| 15 | 1 | Pignon double | C35 |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 13 | 1 | Clavette | E360 |  |
| 12 | 1 | Doigt | E335 |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 | 2 | Roulement |  | Z-Z 6302 |
| 9 | 2 | Roulement |  | Z-Z 6205 |
| 8 | 2 | Roulement |  | Z-Z 6203 |
| 7 | 2 | Roulement |  | Z-Z 6201 |
| 6 | 1 | Arbre secondaire | E335 |  |
| 5 | 1 | Arbre de sortie | E335 |  |
| 4 | 1 | Arbre primaire | E335 |  |
| 3 | 1 | Carter supérieur | 2017A | Brut de fonderie |
| 2 | 1 | Carter inférieur | 2017A | Brut de fonderie |
| 1 | 1 | Vis moteur |  | 1 filet |
| Rep. | Nb | Désignation | Matière | Observation |

2-	Travail demandé

  - Analyse fonctionnelle

Ecriredans les cercles sur la perspective les processeurs P1, P2, P3 et P4 donnes dans l’analyse fonctionnelle de niveau AO (page 3/5).

Processeur : appareillage permettant la réalisation d’une fonction. Ex : Un vérin est le processeur permettant de « créer une force ».

Rq : Les processeurs peuvent être répétés plusieurs fois.

  - Etude de la chaine cinématique du réducteur B2

L’étude du système de débrayage n’est pas 4 étudier.

L’utilisation d’un système roue et vis sans fin implique que le mécanisme est irréversible:  il est impossible d’ouvrir le portail en poussant sur celui-ci.

Le système de débrayage, composé des pièces 20, 16, 12, 13 et le ressort 17, permet de rompre la chaîne cinématique entre l’arbre primaire 4 et la roue 21 et donc l’ouverture manuelle du portail.

Repérer les ensembles cinématiquement liés, en les coloriant d’une même couleur.

Réaliser le graphe des liaisons.

Dessiner le schéma cinématique.

Calculer le rapport de réduction global du réducteur.

La fréquence d’entré est de 1600 tr/min. Calculer la fréquence de rotation de l’arbre de sortie

 Calculer la fréquence de rotation de l’arbre de sortie.

Le module de l’engrenage à denture droite 22 est égal à 1mm.

 Calculer l’entraxe entre les axes 5 et 6.

  - Etude technologique

Sur le dessin d’ensemble apparaît la cote 25H7g6. Cela signifie que le diamètre de l’arbre est de 25g6.

Quels sont les diamètres mini et maxi de l’arbre ?

Quel est l’interval de tolérence ?

  - Etude statique

Objectif de l’étude :

L’objectif de l’étude statique est devérifier la.condition de sécurité : l’effort de pincement en H exercé par le portail 3g doit avoir une norme inférieure à 500 N.

Dans cette étude, on se limitera au calcul de l’effort maximal que doit développer la biellette 2g sur le portail en C pour obtenir cet effort.

On donne :

Hypothèses:

Le problème est un problème plan (X,Y), les liaisons sont parfaites, le poids des pièces est négligé. Une étude préliminaire montre que le portail est en équilibre sous l’action de 3 actions mécaniques :

•	En H, l’effort de pincement perpendiculaire à la surface de contact

•	En C, une force dont la direction est orientée de l4° par rapport l’axe X.

•	En O, une action mécanique due à. la liaison pivot entre le poteau.

Travail demandé

Bilan des actions mécaniques

Ecrire le principe fondamental de 1a statique

Résoudre le problème en transportant les torseurs au point O.

Conclusion

•	Calculer la norme de l’effort en C

•	Calculer la norme et la direction de l’effort en O.